ненецкий автономный округ

Муниципальное образование

"Заполярный район"

Муниципальное образование

"великовисочный сельсовет"

Проект планировки территории

села великовисочное

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положение об очередности планируемого развития территории

ОМСК 2017

Оглавление

1 ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1 Плотность и параметры застройки	3

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства	3

1.3 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	3

1.4 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	4

1.5 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	6

1.6 Озеленение и благоустройство	6

1.7 Мероприятия по санитарной очистке территории	6

2 ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории	7

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	7

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	7

ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки

Численность населения – 510 человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  1 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,01.

Коэффициент застройки – 0,01.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

застройки индивидуальными жилыми домами;

зона малоэтажными жилыми домами;

учебно-образовательная

здравоохранения;

культурно-досуговая;

спортивного назначения;

делового, общественного и коммерческого назначения;

культового назначения;

занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческий объединений граждан;

производственная;

коммунальная;

коммунально-бытового обслуживания;

инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

природного ландшафта;

озелененных территорий общего пользования;

ритуального назначения;

территорий, покрытых лесом и кустарником

зона акваторий.

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено размещение:

38 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 3,6 тыс. кв.м

В зоне застройки малоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение:

4 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,4 тыс. кв.м;

1 многоквартирного жилого дома  общей площадью 0,7 тыс. кв.м.

В зоне здравоохранения предусмотрено размещение отделения участковой больницы.

В зоне спортивного назначения предусмотрено размещение площадки для физкультурно-оздоровительных занятий мощностью 80 кв.м общей площади.

В коммунальной зоне предусмотрено размещение:

рыбоприемного пункта;

мини-завода по переработке рыбы.

В зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения предусмотрено размещение:

звероферма.

В производственной и коммунально-складской зоне предусмотрено размещение:

предприятия по заготовке и переработке леса.

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Решениями проекта планировки предусмотрено классифицировать улично-дорожную сеть в границах проектирования по категориям.

Классификация улично-дорожной сети приведена ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улично-дорожной сети | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Великовисочное |  |  |  |
| 1. | Местные дороги | 2,1 | 5,5 |
| 2. | Местные улицы | 2,5 | 6,0 |
| 3. | Проезды | 5,8 | 4,5 |

Кроме этого, на территории населенных пунктов предусмотрено устройство местных автомобильных дорог - подъезды к площадкам временного накопления отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам - 4,0 км.

Также в с. Великовисочное на расчетный срок предусмотрено устройство одного автодорожного моста и одного пешеходного.

Для хранения личного транспорта жителей проектируемой многоквартирной жилой застройки проектом предусмотрено устройство гаражей индивидуального транспорта в количестве 5 машиномест. Также предусмотрено организация двух лодочных станций.

Для обеспечения поверхностного водоотвода проектом предусмотрено устройство водоотводных лотков - 2,0 км, сетей ливневой канализации - 1,7 км, локальных очистных сооружений - 2 ед.

Поперечные профили представлены ниже:

Рисунок 1 Поперечный профиль местной дороги (сечение 1-1)

Рисунок 2 Поперечный профиль местной улицы (сечение 2-2)

Рисунок 3 Поперечный профиль проезда (сечение 3-3)

Примечание: номера сечений указаны на Схеме организации улично-дорожной сети.

Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

распределительные водопроводные сети – 3,2 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,2 км (охранная зона – 3м.);

распределительные сети теплоснабжения – 0,2 км, реконструкция (охранная зона – 3м.);

газопровод низкого давления – 6,2 км (ОЗ – 4 м);

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 1,2 км (ОЗ – 2 м).

Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. Проектируемые зеленые насаждения общего пользования формируются преимущественно на участках сохранившейся естественной растительности, которые используются населением для отдыха. Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

В селе Великовисочное предлагается благоустройство прибрежной территории р. Крояма, озеленение и обустройство прибрежной территории р. Виска, создание благоустроенных территорий у существующих и проектируемых общественных зданий. Залесенные территории, окружающие населенный пункт, требуется благоустроить в целях сохранения и использования для отдыха населения и организации занятий спортом.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенных вблизи общественно-деловых объектов. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород. Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо предусмотреть размещение мусорных контейнеров.

Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).

ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В первую очередь необходимо выполнить:

проектирование и строительство многоквартирного жилого дома общей площадью 0,7 тыс. кв.м;

проектирование и строительство отделения «Великовисочная участковая больница»;

проектирование и строительство рыбоприемного пункта.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

строительство распределительных сетей водоснабжения диаметром 90 мм общей протяженностью 0,2 км;

строительство распределительных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,2 км в двухтрубном исполнении;

строительство локальной котельной для планируемого отделения "Великовисочная участковая больница" расчетной мощностью 0,3 Гкал/ч;

В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

строительство 1,0 км местных дорог и проездов на территории первоочередного строительства;

разработка проекта на устройство системы поверхностного водоотвода.