ненецкий автономный округ

Муниципальное образование "Заполярный район"

Муниципальное образование

"хоседа-хардский сельсовет"

Проект планировки территории

поселка харута

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положение об очередности планируемого развития территории

ОМСК 2017

Оглавление

1 ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1 Плотность и параметры застройки	3

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства	3

1.3 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	3

1.4 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	4

1.5 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	5

1.6 Озеленение и благоустройство	5

1.7 Мероприятия по санитарной очистке территории	6

2 ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории	7

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	7

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	7

ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки

Численность населения – 550 человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  1 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,009.

Коэффициент застройки – 0,006.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

застройки индивидуальными жилыми домами;

застройки малоэтажными жилыми домами;

учебно-образовательная;

культурно-досуговая;

спортивного назначения;

здравоохранения;

делового, общественного и коммерческого назначения;

научно-исследовательская;

занятая объектами сельскохозяйственного назначения	;

коммунально-бытового обслуживания;

коммунальная;

транспортной инфраструктуры;

инженерной инфраструктуры;

озелененных территорий общего пользования;

производственная;

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

складирования и захоронения отходов;

территорий, покрытых лесом и кустарником;

ритуального назначения;

природного ландшафта;

акваторий.

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено размещение:

54 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 5,0 тыс. кв.м;

В зоне застройки малоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение:

3 индивидуальных жилых дома  суммарной общей площадью 0,3 тыс. кв.м;

3 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 1,1 тыс. кв.м

В зоне здравоохранения предусмотрено строительство:

участковой больницы на 10 коек.

В культурно-досуговой зоне предусмотрено:

строительство здания Дома культуры с библиотекой и музеем.

В зоне спортивного назначения предусмотрено:

строительство спортивного зала площадью 425 кв.м площади пола.

- В зоне производственного назначения предусмотрено строительство:

комплекса по убою и первичной переработке оленей (с морозильными емкостями).

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Решениями проекта планировки предусмотрено классифицировать улично-дорожную сеть в границах проектирования по категориям.

Классификация улично-дорожной сети проекта планировки приведена ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Классификация улично-дорожной сети п. Харута

| № п/п | Категория улично-дорожной сети | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местные улицы | 8,2 | 6,0 |
| 2. | Проезды | 3,2 | 4,5-6,0 |

Кроме этого, в поселке предусмотрено устройство автомобильных дорог местного значения 3,7км - подъезд к полигону ТКО, посадочной полосе.

Проектом предусмотрено размещение гаражей индивидуального транспорта на 10 машиномест. В части внешнего транспорта проектом предусмотрено устройство паромного сообщения и причала в северной части населенного пункта.

Для обеспечения поверхностного водоотвода проектом предусмотрено устройство сети водоотводных лотков протяженностью 2,6 км и двух локальных очистных сооружений.

Поперечные профили улиц представлены ниже:

Рисунок 1 Поперечный профиль местной улицы (сечение 1-1)

Рисунок 2 Поперечный профиль местной улицы (сечение 2-2)

Рисунок 3 Поперечный профиль проезда (сечение 3-3)

Примечание: номера сечений указаны на Схеме организации улично-дорожной сети.

Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

- Объекты местного значения:

распределительные водопроводные сети – 2,0 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,3 км (охранная зона – 3м.);

распределительные сети теплоснабжения – 2,3 км, реконструкция (охранная зона – 3м.);

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,2 км (охранная зона – 2м.).

Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. Проектируемые зеленые насаждения общего пользования формируются преимущественно на участках сохранившейся естественной растительности, которые используются населением для отдыха. Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

Предлагается благоустроить незастроенные внутриквартальные территории в жилой и общественной застройке, организовать скверы у проектируемых общественных объектов, а также благоустроить территорию у поселкового ручья.

Залесенные территории, окружающие населенный пункт, требуется благоустроить в целях сохранения и использования для отдыха населения и организации занятий спортом.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенных вблизи общественно-деловых объектов. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород. Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо предусмотреть размещение мусорных контейнеров.

Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).

ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В первую очередь необходимо выполнить:

проектирование и строительство 21 индивидуального жилого дома суммарной общей площадью 2,0 тыс. кв.м;

проектирование и строительство 3 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 0,9 тыс. кв.м.

проектирование и строительство участковой больницы на 10 коек.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

строительство подземного водозабора расчетной производительностью 130 куб.м/сут;

строительство насосной станции второго подъема расчетной производительностью 125 куб.м/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 125 куб.м/сут;

строительство магистральных сетей водоснабжения диаметром 110 мм общей протяженностью 2,7 км.

строительство распределительных сетей водоснабжения диаметром 90 мм общей протяженностью 0,4 км;

строительство блочно-модульных КОС расчетной производительностью 100 куб.м/сут;

строительство сбросного коллектора диаметром 160 мм;

реконструкция модульной (объединенной) котельной;

строительство магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,1 км в двухтрубном исполнении;

строительство распределительных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,3 км в двухтрубном исполнении;

строительство линии электропередачи 0,4 кВ – 0,2 км.

В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

строительство 2,0 км местных улиц в районе территорий первоочередного строительства;

разработка проекта на устройство системы поверхностного водоотвода.